预拌混凝土生产质量检查表

(预拌混凝土企业)

预拌混凝土生产企业名称：

| 检查 项 目 | 检查内容 |  | 检查结果 |  | 存在的主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| ( 一 ) 资 质 管 理 | 1 | 混凝土生产企业具有相 应资质 |  |  |  |
|  | 2 | 有健全的质量保证体 系、质量管理制度和措 施、环境保护制度并有 效运行 |  |  |  |
|  | 3 | 企业技术负责人、试验 室负责人，实验人员配 备符合要求 |  |  |  |
|  | 4 | 混凝土试验室、试验场 所、标准养护室符合要 求 |  |  |  |
| (二) 市 场 行 为 | 5 | 无转借、出卖、出让预 拌混凝土企业资质，或 允许其他企业或个人以 本企业的名义生产、供 应预拌混凝土行为 |  |  |  |
| (三) 原 材 料 管 理 | 6 | 有混凝土原材料的采 购、使用管理制度 |  |  |  |
|  | 7 | 采购合同(协议)以书 面形式签订并存档，同 时建立原材料使用台 账，原材料质量可追溯 |  |  |  |
|  | 8 | 有混凝土原材料进场验 收记录(包括厂名或产 地、品牌、规格、数量) |  |  |  |

|  | 9 | 对进场的原材料依据相 关技术标准的要求进行 质量检验，必检项目(参 数)进行检验，并建立 逐一对应的检测试验台 账 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (四) 试 验 管 理 | 10 | 试验室的面积、布局和 仪器设备配备应当与企 业的生产能力相匹配 |  |  |  |
|  | 11 | 试验仪器设备定期进行 校准或检定 |  |  |  |
|  | 12 | 试验工作场所、标准养 护室的温湿度等环境条 件满足标准要求并进行 监测记录 |  |  |  |
|  | 13 | 严格按相应的标准和方 法开展各项试验 |  |  |  |
|  | 14 | 原始记录、试验报告、 试块有唯一性标识 |  |  |  |
|  | 15 | 原始记录和试验报告一 一对应；原始记录、试 验报告按年度统一编 号，编号连续，无随意 抽撤、涂改；没有编造 试验数据、出具虚假试 验报告 |  |  |  |
|  | 16 | 定期对混凝土强度进行 数理统计评定 |  |  |  |
|  | 17 | 混凝土强度异常或达不 到规定要求时，有相应处理措施 |  |  |  |

|  | 18 | 开盘鉴定符合要求；砂、 石含水率测定符合要 求；实际生产的混凝土 配合比与向使用单位出 具的混凝土配合比资料 一致，配合比调整经技 术负责人或试验室主任 书面批准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (五) 生 产 管 理 | 19 | 定期对生产设备进行检 查保养，填写主要设备 使用和维修保养记录 |  |  |  |
|  | 20 | 定期对搅拌系统计量设 备进行校准 |  |  |  |
|  | 21 | 生产、试验用计量设备、 试模应进行自校，自校 频次符合相关标准要求 |  |  |  |
|  | 22 | 生产中原材料计量偏差 符合要求；每台班对生 产中原材料计量允许偏 差进行检查 |  |  |  |
|  | 23 | 一个月内任意时段生产 数据能查询；不得篡改、 伪造生产数据 |  |  |  |
|  | 24 | 出厂检验试块取样频率 应符合《预拌混凝土》 GB/T14902的要求 |  |  |  |
|  | 25 | 混凝土出厂检验应包含 强度、坍落度等标准要 求及合同约定项目 |  |  |  |
|  | 26 | 建立留置试件和试验台 账 |  |  |  |

|  | 27 | 出厂检验试块应按年度 连续编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28 | 运送混凝土时应随车签 发《预拌混凝土运输单》 |  |  |  |
|  | 29 | 及时出具预拌混凝土合 格证或开盘鉴定 |  |  |  |
|  | 30 | 大批量、连续生产的同 一配合比混凝土，提供 基本性能试验报告 |  |  |  |
| (六) 运 输 | 31 | 运输、等待、卸料过程 中不得擅自加水 |  |  |  |
|  | 32 | 运输车辆随温度变化而 采取相应保温和隔热措 施等。 |  |  |  |
|  | 33 | 运输车辆是否安装卫星 定位装置。 |  |  |  |
| 结果统 计 | 符合 项；不符合 项 |  |  |  |  |

预拌混凝土生产企业负责人：

检查组成员签字：                     检查日期：       年   月   日