工程建设强制性标准检查表（表1）

工程项目名称：

	 检查内容
	 标准条款
	检查要点
	评定意见

	
	
	
	符合
	不符合

	建筑结构楼、屋面活荷载及风、雪荷载 
	《建筑结构荷载规范》5.1.1、5.3.1、7.1.2、8.1.2

《高层建筑混凝土结构技术规程》4.2.2
	1.对风荷载比较敏感的高层建筑，承载力设计时应按基本风压的1.1倍采用。

2.对雪荷载敏感的结构，应采用100年重现期的雪压。
	
	

	 抗震等级的确定 
	《建筑抗震设计规范》6.1.2

《高层建筑混凝土结构技术规程》3.9.3
	是否符合规范规定。
	
	

	框架梁配筋构造 
	《建筑抗震设计规范》6.3.3

《高层建筑混凝土结构技术规程》6.3.2
	1.当梁端纵向钢筋配筋率大于2％时，表中箍筋最小直径应增大2mm。

2.梁端截面的底面和顶面纵向钢筋截面面积的比值，除按计算确定外，一级不应小于0.5，二、三级不应小于0.3。
	
	

	灌注桩在液化场地的构造 
	《建筑抗震设计规范》4.4.5
	液化土和震陷软土中桩的配筋范围，应自桩顶至液化深度以下符合全部消除液化沉陷所要求的深度，其纵向钢筋应与桩顶部相同，箍筋应加粗和加密。
	
	

	结构材料（钢筋） 
	《建筑抗震设计规范》3.9.2
	抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段)，其纵向受力钢筋采用普通钢筋时，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实应小于1.25；钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3，且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9％。
	
	

	检查内容
	 标准条款
	检查要点
	评定意见

	
	
	
	符合
	不符合

	无障碍

设计
	《住宅设计规范》（GB50096-2011）第6.6.2、6.6.3条
	1.建筑入口设台阶时，是否同时设置轮椅坡道和扶手；

2.坡道的坡度、平台宽度应符合相关规定。
	
	

	无障碍

电梯设置 
	《无障碍设计规范》（GB50763-2012）第8.1.4条
	建筑内设有电梯时，至少应设置1部无障碍电梯。


	
	

	消防电梯设置  
	《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第7.3.1条
	下列建筑应设置消防电梯：1.建筑高度大于33m的住宅建筑；2.一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑；3.设置消防电梯的建筑的地下或半地下室，埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。
	
	

	排烟设施 
	《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第8.5.3、8.5.4条
	明确设计排烟的场所，防烟分区的划分，排烟量的计算等。
	
	

	防烟设施 
	《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第8.5.1条
	消防前室及防烟楼梯间采用自然防烟还是机械排烟；2.风量计算是否合理；

3.风口设置是否合理。
	
	

	屋面防水设防 
	《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第3.O.5条
	应按相应等级进行防水设防,注意重要建筑和高层建筑采用2道防水设防。
	 
	 

	养老设施防火 
	《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.7.4A条
	老年人照料设施内、外墙体和屋面保温材料应采用燃烧性能为A级的保温材料
	
	


工程建设强制性标准检查表（表2）

工程建设强制性标准检查表（表3）

	 检查内容
	 标准条款
	检查要点
	评定意见

	
	
	
	符合
	不符合

	建筑幕墙质量埋件 

 
	《混凝土结构后锚固技术规范》4.3.5、6.2.1、8.2.3条
	1.锚栓直径通过承载力计算，但不小于10mm。

2.锚栓承载力设计值不应大于极值承载力的50%。
	  
	 

	幕墙节能
	《公共建筑节能设计标准（GB50189-2015）第3.3.1、3.3.2、3.3.7条
	1.甲类、乙类公共建筑围护结构热工性能是否符合要求；                    2.公共建筑入口采用全玻幕墙时，平均传热系数是否符合要求。
	
	

	建筑幕墙玻璃安全 
	《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）第4.4.4条
	检查设计图纸是否选用安全玻璃。
	
	

	建筑幕墙防火
	《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.2.5、6.2.6条
	检查设计说明、图纸是否符合规范。
	
	

	建筑幕墙设计
	《住房城乡建设部、国家安全监管总局关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》（建标〔2015〕38号）
	新建住宅、党政机关办公楼、医院门诊急诊楼和病房楼、中小学校、托儿所、幼儿园、老年人建筑，不得在二层及以上采用玻璃幕墙；

2.人员密集、流动性大的商业中心，交通枢纽，公共文化体育设施等场所，临近道路、广场及下部为出入口、人员通道的建筑，严禁采用全隐框玻璃幕墙。以上建筑在二层及以上安装玻璃幕墙的，应在幕墙下方周边区域合理设置绿化带或裙房等缓冲区域，也可采用挑檐、防冲击雨篷等防护设施。
	
	


检查人：                              被检查人：  
                                   年    月    日

